1B 40
B4 F2 D3 A1 CA B1 BC E4 A3 BA 32 30 32 32 2D 30 33 2D 32 30 20 32 30 3A 32 30 3A 32 30 0D 0A
D7 E9 B1 F0 A3 BA
41 30
D0 F2 BA C5 A3 BA
30 30 0D 0A
CA B5 D1 E9 C8 D5 C6 DA A3 BA
32 30 32 32 2D 30 34 2D 32 30 20 31 30 3A 32 30 3A 33 30 0D 0A
CA B5 D1 E9 C4 A3 CA BD A3 BA
B6 A8 CA B1 C4 A3 CA BD 0D 0A
B4 A5 B0 E5 CE C2 B6 C8 A3 BA
35 30 2E 30 A1 E6 0D 0A
B2 E2 CA D4 CA B1 B3 A4 A3 BA
30 39 3A 33 35 27 35 30 27 27 30 30 0D 0A
CC A7 D7 E3 CA B1 BC E4 A3 BA
30 39 3A 33 35 27 35 30 27 27 30 30 0D 0A
CC A7 D7 E3 B4 CE CA FD A3 BA
31 2D 30 39 3A 33 35 27 35 30 27 27 30 30 0D 0A
32 2D 30 39 3A 33 35 27 35 30 27 27 30 30 0D 0A
33 2D 30 39 3A 33 35 27 35 30 27 27 30 30 0D 0A
34 2D 30 39 3A 33 35 27 35 30 27 27 30 30 0D 0A
35 2D 30 39 3A 33 35 27 35 30 27 27 30 30 0D 0A

0D 0A

0D 0A

注释：
1B 40 （初始化）
B4 F2 D3 A1 CA B1 BC E4 A3 BA 32 30 32 32 2D 30 33 2D 32 30 20 32 30 3A 32 30 3A 32 30（文本内容） 0D 0A（换行指令）
D7 E9 B1 F0 A3 BA （文本内容）
41 30 （文本内容）
D0 F2 BA C5 A3 BA （文本内容）
30 30 0D 0A（文本内容）
CA B5 D1 E9 C8 D5 C6 DA A3 BA（文本内容）
32 30 32 32 2D 30 34 2D 32 30 20 31 30 3A 32 30 3A 33 30（文本内容） 0D 0A （换行指令）
CA B5 D1 E9 C4 A3 CA BD A3 BA （文本内容）
B6 A8 CA B1 C4 A3 CA BD（文本内容） 0D 0A（换行指令）
B4 A5 B0 E5 CE C2 B6 C8 A3 BA （文本内容）

35 30 2E 30 A1 E6（文本内容） 0D 0A（换行指令）
B2 E2 CA D4 CA B1 B3 A4 A3 BA （文本内容）
30 39 3A 33 35 27 35 30 27 27 30 30（文本内容） 0D 0A（换行指令）
CC A7 D7 E3 CA B1 BC E4 A3 BA（文本内容）
30 39 3A 33 35 27 35 30 27 27 30 30（文本内容） 0D 0A（换行指令）
CC A7 D7 E3 B4 CE CA FD A3 BA（文本内容）
31 2D 30 39 3A 33 35 27 35 30 27 27 30 30（文本内容） 0D 0A（换行指令）
32 2D 30 39 3A 33 35 27 35 30 27 27 30 30（文本内容） 0D 0A（换行指令）
33 2D 30 39 3A 33 35 27 35 30 27 27 30 30（文本内容） 0D 0A（换行指令）
34 2D 30 39 3A 33 35 27 35 30 27 27 30 30（文本内容） 0D 0A（换行指令）
35 2D 30 39 3A 33 35 27 35 30 27 27 30 30（文本内容） 0D 0A（换行指令）

1B 6D   //半切刀   1B 69 //全切 (仅限带切刀机型，加在结尾）

打印中文看GBK字库，打印英文字符看ASCIII码
需要换行的话，直接在文本内容后面加0D 0A（换行指令）
需要对齐的话，直接敲空格就行