###### 实时传送状态

| 指令名称 | 实时传送状态 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：DLE EOT n 十进制 ：16 4 n 十六进制 ：10 04 n |
| 功能描述 | 根据下列参数，实时传送打印机状态，参数 n 用来指定所要传送的打印机状态： n = 1：传送打印机状态 n = 2：传送脱机状态 n = 3：传送错误状态 n = 4：传送纸传感器状态 |
| 参数范围 | 1 ≤ n ≤ 4 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 部分机型 |
| 注意事项 | • 打印机收到该命令后立即返回相关状态 • 该命令尽量不要插在2个或更多字节的命令序列中。 • 即使打印机被ESC =(选择外设)命令设置为禁止，该命令依然有效。 • 打印机传送当前状态，每一状态用1个字节数据表示。 • 打印机传送状态时并不确认主机是否收到。 • 打印机收到该命令立即执行。 • 该命令只对串口打印机有效。打印机在任何状态下收到该命令都立即执行。 n=1：打印机状态 位; 0/1; 十六进制码; 十进制码; 功能. 0; 0; 00; 0; 固定为0. 1; 1; 02; 2; 固定为1. 2; 0; 00; 0; 一个或两个钱箱打开 （没有钱箱的机器该位固定为零）. 1; 04; 4; 两个钱箱都关闭. 3; 0; 00; 0; 联机. 1; 08; 8; 脱机. 4; 1; 10; 16; 固定为1. 5,6; --; --; 未定义. 7; 0; 00; 00; 纸已撕走. 1; 80; 96; 纸未撕走. n=2：传送脱机状态 位; 0/1; 十六进制码; 十进制码; 功能. 0; 0; 00; 0; 固定为0. 1; 1; 02; 2; 固定为1. 2; 0; 00; 0; 上盖关. 1; 04; 4; 上盖开. 3; 0; 00; 0; 未按走纸键. 1; 08; 8; 按下走纸键. 4; 1; 10; 16; 固定为1. 5; 0; 00; 0; 打印机不缺纸. 1; 20; 32; 打印机缺纸. 6; 0; 00; 00; 没有出错情况. 1; 40; 64; 有错误情况. 7; 0; 00; 0; 固定为0. n=3：传送错误状态 位; 0/1; 十六进制码; 十进制码; 功能. 0; 0; 00; 0; 固定为0. 1; 1; 02; 2; 固定为1. 2; --; --; 未定义. 3; 0; 00; 0; 切刀无错误. 1; 08; 8; 切刀有错误. 4; 1; 10; 16; 固定为1. 5; 0; 00; 0; 无不可恢复错误. 1; 20; 32; 有不可恢复错误. 6; 0; 00; 00; 打印头温度和电压正常. 1; 40; 64; 打印头温度或电压超出范围. 7; 0; 00; 0; 固定为0. n=4：传送纸传感器状态(个别使用纸将尽或纸取走的机型，此处返回可能不一样，以实测为准) 位; 0/1; 十六进制码; 十进制码; 功能. 0; 0; 00; 0; 固定为0. 1; 1; 02; 2; 固定为1. 2，3; 0; 00; 0; 纸充足. 1; 04; 04; 纸取走. 0C; 12; 纸将近. 4; 1; 10; 16; 固定为1. 5，6; 0; 00; 0; 有纸. 1; 60; 96; 纸尽. 7; 0; 00; 0; 固定为0. |
| 使用示例 | 10 04 01 10 04 02 10 04 03 10 04 04 |

###### 实时打印机请求

| 指令名称 | 实时打印机请求(从故障中恢复，此指令用于卡刀后恢复) |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：DLE ENQ n 十进制 ：16 5 n 十六进制 ：10 05 n |
| 功能描述 | 打印机响应主机的请求。n指定下列请求： n; 请求. 1; 从错误恢复并从错误出现的行开始重新开始打印。. 2; 在清除接收和打印缓冲区后从错误恢复。. |
| 参数范围 | n = 1, 2 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 部分机型(带刀机型) |
| 注意事项 | 仅当自动切纸器错误，盖板打开错误出现时，此命令才有效。 打印机一接到此命令就开始处理数据。 即使打印机处于脱机状态，打印缓冲区满或出现串行接口模式错误时，仍然执行该命令。 DLE ENQ 2 允许打印机在清除接收缓冲区和打印缓冲区中的数据后，从错误状态恢复。打印机保留错误出现时处于有效状态的设置（如ESC !， ESC3 等。）可用此命令和ESC @ 完全初始化打印机，此命令只对有可能恢复的错误有效，打印头温度错误除外。 |
| 使用示例 | 10 05 01 |

###### 允许、禁止自动状态回复（ASB）

| 指令名称 | 允许、禁止自动状态回复(个别早期板子(CPU_1114, CPU_2103)，硬件流控由参数第5位控制使能) |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：GS a n 十进制 ：29 97 n 十六进制 ：1d 61 n |
| 功能描述 | 允许或禁止 ASB 并且用n指定包括的状态项，如下所示： 位; 关/开; 十六进制码; 十进制码; ASB状态. 0; -; -; -; 未定义. 1; -; -; -; 未定义. 2; 关; 00; 0; 打印机状态变化禁止. 开; 04; 4; 打印机状态变化允许. 3; 关; 00; 0; 打印机状态变化禁止. 开; 08; 8; 打印机状态变化允许. 4-7; -; -; -; 未定义. |
| 参数范围 | 0≤n≤255 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 部分机型 |
| 注意事项 | 打印机状态变化说明(以下几项中包含任何一项即可触发状态变化)： - 有纸变缺纸，缺纸变有纸 - 正常变温度过高，温度过高恢复 - 正常变卡刀，卡刀恢复 - 关盖变开盖，开盖变关盖 如果所有的状态项都被禁止，那么也禁止 ASB 功能。 如果将 ASB允许作为缺省设定，那么从打印机打开第一次可以接收和传输打印机数据时，打印机就传输状态。 传输以下四个状态字节，不用确定是否主机准备接收数据。 四个状态字节必须是连续的，除XOFF 码之外。 因为命令数据在接收缓冲区里被处理后执行，因此在数据接收和状态传输之间可能有一段滞后时间。 当使用 DLE EOT 时，必须区分由这些命令传输的状态和ASB状态。 第一个字节（打印机信息）： 位; 关/开; 十六进制码; 十进制码; ASB状态. 0,1; 关; 00; 0; 没有定义。固定为0。. 2; 开; 04; 0; 没有定义。固定为1。. 3; 关; 00; 0; 没有定义。固定为0。. 4; 开; 10; 16; 没有定义。固定为1。. 5; 关; 00; 0; 没有定义。固定为0。. 6; 关; 00; 0; 未通过按进纸纸键走纸. 开; 40; 64; 正在通过按进纸纸键走纸。. 7; 00; 0; 没有定义。固定为0。. 第二个字节（打印机信息）： 位; 关/开; 十六进制码; 十进制码; ASB状态. 0-4; 关; 00; 0; 没有定义。固定为0。. 5; 关; 00; 0; 没有不可恢复错误发生。. 开; 20; 32; 有不可恢复错误发生。. 6; 关; 00; 0; 没有可自动恢复错误发生。. 开; 40; 64; 有可自动恢复错误发生。. 7; 关; 00; 0; 没有定义。固定为0。. 第三个字节（纸传感器信息）： 位; 关/开; 十六进制码; 十进制码; ASB状态. 0,1; 关; 00; 0; 没有定义。固定为0。. 2,3; 关; 00; 0; 打印机有纸。. 开; 0c; 12; 打印机缺纸。. 4-7; 关; 00; 0; 没有定义。固定为0。. 第四个字节（纸传感器信息）： 位; 关/开; 十六进制码; 十进制码; ASB状态. 0-3; -; -; -; 没有定义。. 4-7; 关闭; 00; 0; 没有定义。固定为0。. |
| 使用示例 | 1D 61 08 |

- 打印完成自动回复状态

| 指令名称 | 单据打印状态指令 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：GS ( H p L p H fn m d1 d2 d3 d4 十进制 ：29 40 72 p L p H fn m d1 d2 d3 d4 十六进制 ：1D 28 48 p L p H fn m d1 d2 d3 d4 |
| 功能描述 | 此指令会在处理完此指令前的所有数据，并打印完成后返回信息，可根据返回的数据判断单据是否打印成功或缺纸退出 |
| 参数范围 | (p L + p H × 256) = 6 (p L =6, p H = 0) fn = 48 m = 48 32 ≤ d ≤ 126 |
| 默认值 | 无 |
| 返回信息 | 如果打印成功返回数据： HEX: 37 22 d1 d2 d3 d4 如果打印因为缺纸而未完成(只支持页模式)： HEX: 37 33 d1 d2 d3 d4 |
| 支持型号 | 部分型号 |
| 注意事项 | 超时可能需要设定长一些，保证打印已完成，避免过多重打单，等待过程可以配合发送实时状态指令判断是否已缺纸，避免过多等待 如果打印过程中出现缺纸情况，打印机会等待至装纸打完后才会返回结果，请注意 |
| 使用示例 | 单据开头发送(HEX) 30 31 0D 0A 32 33 0D 0A 34 35 0D 0A 36 37 0D 0A 38 39 0D 0A 1d 28 48 06 00 30 30 21 22 23 24 如果单据(0123456789)打印成功则返回(HEX)： 37 22 21 22 23 24 如果出现缺纸而未打印完整则返回(HEX): 37 33 21 22 23 24 PS: 这里d1...d4 每次使用不同的值，避免第1单未处理完时又发送了第二单数据，返回的第一单信息被误认为第二单的打印完成。 另外，个别板子打印如果出现缺纸会阻塞数据处理，这些机型需要配合使用实时状态指令来判断是否出现了打印机异常，一旦出现异常请先人工清除异常再继续处理 |

###### 实时产生钱箱开启脉冲

| 指令名称 | 实时产生钱箱开启脉冲 |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII码 DLE DC4 n m t 十六进制码 10 14 n m t 十进制码 16 20 n m t |
| 功能描述 | 在指定的钱箱插座引脚产生设定的开启脉冲，引脚由m指定： m; 连接引脚. 0; 钱箱插座引脚 2. 1; 钱箱插座引脚 5. 脉冲高电平时间为[ t × 100 ms]，低电平的时间为[ t × 100 ms]。 |
| 参数范围 | n = 1 m = 0, 1 1 ≤ t≤ 8 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有型号 |
| 注意事项 | 当打印机正在执行钱箱开启命令（ESC p 或 DEL DC4 ）时，该命令被忽略 。 串口模式下，打印机接收该命令后立即执行。 并口模式下，打印机忙的时候该命令不执行。 如果打印数据中包含和此命令相同的数据，则这些数据将被当作该命令执行。用户必 须考虑到这种情况。 该命令尽量不要插在2个或更多字节的命令序列中。 |
| 使用示例 | 35 35 35 35 35 0d 0a 1d 28 48 06 00 30 30 10 20 30 40 |

| 指令名称 | 传送打印机 ID |
| --- | --- |
| 指令代码 | ASCII ：GS I n 十进制 ：29 73 n 十六进制 ：1D 49 n |
| 功能描述 | 传送指定的打印机ID n 指定打印机ID的类型： n; 打印机ID类型; ID. 1, 49; 打印机型号 ID; 十六进制码: 20H. 2, 50; 类型 ID; 见下表. 3, 51; 固件版本 ID; 依赖于固件型号. [类型 ID] 位; 关/开; 十六进制码; 十进制码; 功能. 0; OFF; 00; 0; 不支持双字节字符代码. ON; 01; 1; 支持双字节字符代码. 1; OFF; 00; 0; 未安装自动裁纸器. ON; 02; 2; 安装了自动裁纸器. 2; OFF; 00; 0; 禁止BM 传感器. ON; 04; 4; 允许BM 传感器. 3-7; --; --; --; 未定义. |
| 参数范围 | 1 ≤ n ≤ 3, 49 ≤ n ≤ 51 |
| 默认值 | 无 |
| 支持型号 | 所有机型 |
| 注意事项 | 无 |
| 使用示例 |  |