打印机动态库函数说明

- 函数接口说明：

- GcOpenPrinter

[功 能]

打开与主机通讯的打印机的串行端口或USB口。

[格 式]

int WINAPI GcOpenPrinter(int iPort,int baud)

[返回值]

如果打开串口或USB打印机成功，则打印机将返回 0，如果打开失败，则返回-1。

[说 明]

Int iPort

为主机与打印机通讯的端口，其值为：1～50，其中１～49为串口端口号，50对应USB端口 。

Int baud

设置主机与打印机通讯的波特率，其值为：2400～921600。默认值为 9600。

- GcClosePrinter

[功 能]

关闭与主机通讯的打印机的串行端口或USB口。

[格 式]

int WINAPI GcClosePrinter ()

[返回值]

关闭打印机串口或USB端口成功，则打印机将返回 0。

- GcEnableCallBackFunc

[功 能]

允许／禁止字节状态返回回调函数。

[格 式]

int WINAPI GcEnableCallBackFunc (int iEnable)

[返回值]

如果函数执行成功，则将返回 0。

[参数说明]

Int iEable

设置状态返回回调函数是否有效。参数 iEable 的值为０或１。默认值为０，此

时回调函数不发挥作用

- GcSetCallBackFunc

[功 能]

允许／禁止字节状态返回回调函数。

[格 式]

Int WINAPI GcSetCallBackFunc(STATUS_PROC pCallBackFunc)

[返回值]

如果函数执行成功，则将返回 0。

[参数说明]

STATUS_PROC pCallBackFunc

设置状态返回回调函数是否有效。参数pCallBackFunc的值为回调函数指针。

- GcCutPaper

[功 能]

执行切刀动作，发一次切一次。

[格 式]

int WINAPI GcCutPaper(char nTime)

[返回值]

函数执行成功将返回０，如果发生任何错误打印机都将返回-１。

[说 明]

char nTime

参数 nTime 的取值范围为１。

- GcPaperModeSwitch

[功 能]

当前纸张模式切换指令。

[格 式]

int WINAPI GcPaperModeSwitch(char cMode)

[返回值]

函数执行成功将返回０，如果发生任何错误打印机都将返回-１。

[说 明]

char cMode

参数 cMode的取值范围为0-3。 0，连续纸；1，标签纸每张切 ；2.标签纸末尾切；3，黑标纸；该纸张模式切换，断电保存。

- GcLabelStudyMode

[功 能]

发送学习指令进行自动学习纸张并切换纸张模式。

[格 式]

int WINAPI GcLabelStudyMode()

[返回值]

函数执行成功将返回０，如果发生任何错误打印机都将返回-１。

[说 明]

参数无。

- GcRealtimeGetStatus

[功 能]

实时传输打印机状态。

[格 式]

int WINAPI GcRealtimeGetStatus(BYTE &iStatus)

[返回值]

返回打印机状态，如果返回0表示打印机工作正常，返回1，表示抬杆错误， 2，表示纸尽 3表示堵纸 4， 表示过温   5表示纸将尽 。

[说 明]

BYTE &iStatus

参数 iStatus返回打印状态内容

- GcSelectPrintSpeed

[功 能]

送设置相应速度档位。

[格 式]

int WINAPI GcSelectPrintSpeed(char cSpeed)

[返回值]

函数执行成功将返回０，如果发生任何错误打印机都将返回-１。

[说 明]

char cSpeed

参数 cSpeed的取值范围为1-5。

- GcSelectPrintDensity

[功 能]

设置每档速度的浓度档位。

[格 式]

int WINAPI GcSelectPrintDensity(char cLevel)

[返回值]

函数执行成功将返回０，如果发生任何错误打印机都将返回-１。

[说 明]

char cLevel

参数 cLevel的取值范围为1-5。

- GcPrintFeedPaper

[功 能]

执行 n 点行走纸，没点行0.125mm。

[格 式]

int WINAPI GcPrintFeedPaper(int nNum)

[返回值]

函数执行成功将返回０，如果发生任何错误打印机都将返回-１。

[说 明]

char nNum

参数 nNum的取值范围为0≤ nNum ≤ 255。

- GcSelectJustification

[功 能]

设置对齐方式。

[格 式]

int WINAPI GcSelectJustification(int nNum)

[返回值]

函数执行成功将返回０，如果发生任何错误打印机都将返回-１。

[说 明]

int nNum

参数 nNum的取值范围为0-2   0 表示做对齐， 1中对齐， 2右对齐

- GcPrintSetGrayThreshold

[功 能]

设置灰度处理门限值，超过该门限值为白点， 否则为黑点。

[格 式]

int WINAPI GcPrintSetGrayThreshold(BYTE  bThresValue)

[返回值]

函数执行成功将返回０，如果发生任何错误打印机都将返回-１。

[说 明]

BYTE  bThresValue

参数 bThresValue的取值范围为1-254

- GcPrintRasterBitImage

[功 能]

将真彩色位图转化为光栅位图打印。

[格 式]

int WINAPI  GcPrintRasterBitImage(char *szBmpFile, int mode)

[返回值]

函数执行成功将返回０，如果发生任何错误打印机都将返回-１。

[说 明]

char *szBmpFile  该参数为需要打印的位图文件的名称

int mode  取值范围为   0 ≤ mode  ≤ 3, 48 ≤ mode  ≤ 51

- GcPrintRaster2BitImage

[功 能]

将双色位图转化为光栅位图打印。

[格 式]

int WINAPI  GcPrintRaster2BitImage(char *szBmpFile, int mode)

[返回值]

函数执行成功将返回０，如果发生任何错误打印机都将返回-１。

[说 明]

char *szBmpFile  该参数为需要打印的位图文件的名称

int mode  取值范围为   0 ≤ mode  ≤ 3, 48 ≤ mode  ≤ 51

- GcPrinttest2RasterBitImage

[功 能]

将真彩位图灰度化并利用floyd算法处理后转化为光栅位图打印。

[格 式]

int WINAPI  GcPrinttest2RasterBitImage(char *szBmpFile, int mode)

[返回值]

函数执行成功将返回０，如果发生任何错误打印机都将返回-１。

[说 明]

char *szBmpFile  该参数为需要打印的位图文件的名称

int mode  取值范围为   0 ≤ mode  ≤ 3, 48 ≤ mode  ≤ 51

- GcPrintFloyd3RasterBitImage

[功 能]

将真彩位图利用floyd算法处理后转化为光栅位图打印。

[格 式]

int WINAPI  GcPrintFloyd3RasterBitImage(char *szBmpFile, int mode)

[返回值]

函数执行成功将返回０，如果发生任何错误打印机都将返回-１。

[说 明]

char *szBmpFile  该参数为需要打印的位图文件的名称

int mode  取值范围为   0 ≤ mode  ≤ 3, 48 ≤ mode  ≤ 51

- GcPrintOtsu2RasterBitImage

[功 能]

将真彩位图利用灰度算法处理后自动获得最优的灰度门限值并转化为光栅位图打印。

[格 式]

int WINAPI  GcPrintOtsu2RasterBitImage(char *szBmpFile, int mode)

[返回值]

函数执行成功将返回０，如果发生任何错误打印机都将返回-１。

[说 明]

char *szBmpFile  该参数为需要打印的位图文件的名称

int mode  取值范围为   0 ≤ mode  ≤ 3, 48 ≤ mode  ≤ 51